附件1

出租屋和“三小”场所整治标准

一、租屋整治标准

出租屋主要包括居住类、办公类、仓库及其他用房。

整治标准（10条）：

1、楼梯宽度不应小于1米，且宜直通天面（当楼梯的宽度不足1米时，应按人均居住面积不小于6平方米控制居住人数，且每层最多不超过20人。居住面积不包括厨房、厕所、楼梯的面积）。

2、三层及三层以上且居住50人以上出租屋必须设直通天面的楼梯或通道，人员可通过天面到达相邻楼房疏散。否则，居住人数不得超过50人。

3、厨房应单独设置（单独设置是指厨房与住人居室之间应采用砖墙完全分隔）。

4、房间应采用不燃或难燃材料间隔，每个房间应配置灭火器，面积60平方米以上的房间应设置2个出口。

5、各楼层及窗户、阳台的防盗网应在适当位置设置随时可从室内开启的应急逃生出口。

6、人均居住面积不应少于3平方米。

7、不得存放易燃易爆物品（厨房用液化石油气除外；易燃易爆物品分甲、乙两类，包括汽油、煤油、天那水、酒精、液化石油气、氢气等）。

8、不得乱拉乱接电线。

9、房间内不得设置住人阁楼。

10、超过六层的，应设置室内消火栓或消防卷盘。

二、“三小”场所及整治内容

“三小”场所指小档口、小作坊和小娱乐场所，具体为：小档口是经营面积在300平方米以下具有销售、服务性质的商店、营业性的饮食店、汽车摩托车修理店、洗衣店、电器维修店、美容美发店（院）等；小作坊是建筑高度不超过24米，且每层建筑面积在250平方米以下，具有加工、生产、制造性质的场所（含配套的仓库、办公、值班住宿等场所）；小娱乐场所是建筑面积在200平方米以下的具有休闲、娱乐功能的酒吧、茶艺馆、沐足屋、棋牌室（含麻将房）、桌球室等。

整治标准（10条）：

1、场所内不准设置员工宿舍，需留人值班的场所不得超过1人。

2、不准在场所内生火煮饭、使用明火。

3、不准在场所内经营、生产、储存易燃易爆化学危险物品。

4、50平方米以上的小娱乐场所应有两个安全出口，设置金属栅栏或防盗网且只有一个安全出口的其他经营场所，应在每层便于逃生的部位设置紧急逃生口（尺寸不应小于100cm×80cm），紧急逃生口不得上锁，三层以下可配备消防逃生软梯，三层以上必须设置固定消防逃生梯。

5、场所内要严格用电安全，不得乱拉乱接电线；电气线路敷设应采用金属套管或阻燃PVC管保护。

6、场所应安装应急照明和疏散指示标志。

7、需留人值班的场所应安装独立式火灾报警装置；小娱乐场所应安装简易喷水灭火系统和独立式火灾报警装置。

8、场所内按每75平方米配置2具2公斤ABC干粉灭火器。

9、认真落实物业管理规定，坚持“谁使用、谁负责”，“谁主管、谁负责”，确保消防安全。出租方与承租方要签订消防安全责任状，“三小”场所与派出所签订消防安全保证书。

10、业主或负责人应自觉接受政府及职能部门组织的消防安全知识培训。