广州市从化区温泉镇温泉村高清视频监控系统建设项目

建

设

方

案

日    期：2017年7月

目录

目录	1

第1章 项目概述	4

1.1 项目名称	4

1.2 项目性质	4

1.3 项目建设单位	4

1.4 项目建设资金来源	4

1.5 项目背景	4

1.6 建设目标	5

1.7 建设内容	6

1.8 建设实施原则	6

1.9 建设标准和规范	9

1.10 效益及风险分析	11

1.10.1 经济效益分析	11

1.10.2 社会效益分析	11

1.11 项目建设的可行性	12

1.11.1 社会可行性	12

1.11.2 技术可行性	12

1.11.3 实施可行性	12

第2章 项目建设方案	13

2.1 总体需求及系统结构	13

2.1.1 总体需求	13

2.1.2 系统结构图	13

2.1.3 前端子系统	14

2.1.4 传输子系统	14

2.1.5 后端子系统	15

2.1.6 需求分析	15

2.1.7 布点原则	15

2.1.8  前端子系统结构建设	17

2.1.9 监控立杆机箱建设	18

2.1.10 前端防雷建设	21

2.1.11 系统设计	22

2.1.12 前端监控点图像要求	23

2.2 传输系统设计	23

2.2.1 线缆铺设规范	24

2.2.2 传输网络性能	26

2.3 后端子系统	26

2.3.1 存储	27

2.3.2 显示系统	28

2.3.3 网络部分	28

2.3.4 综合管理平台	29

2.3.5 UPS系统	29

2.4 主要设备参数	29

2.4.1 200W高清筒型网络摄像机	29

2.4.2 网络视频录像机（NVR）	31

2.4.3 核心交换机	33

2.4.4 管理平台	34

2.4.5 解码器	37

2.4.6 液晶显示屏	38

第3章 售后服务要求及响应时间	41

3.1 项目建设周期	41

3.2 服务要求	41

3.3 响应时间	41

第4章 设备安装、测试和验收要求	42

4.1 设备安装	42

4.2 测试和验收	42

4.2.1 开箱检验	42

4.2.2 系统测试	43

4.3 系统验收需求	43

4.3.1 设备到货验收	43

4.3.2 竣工验收	43

附件：清单预算一览表、《广州市从化区来穗人员服务管理局关于支持温泉镇重点治安地区安装视频监控设备的复函》、监控点位图

# 项目概述

## 项目名称

广州市从化区温泉镇温泉村高清视频监控系统建设项目

## 项目性质

新建项目

## 项目建设单位

项目建设单位：广州市从化区温泉镇人民政府；项目负责人：黄健。温泉镇位于从化区东北郊，人口约7.6万，其中常住人口4.8万人，流动人口2.8万人，下辖3个居委会和22个村委会。从化温泉是省级旅游度假区、省级自然保护区、省级生态示范镇和广州市卫生城镇，曾获“中国绿色名镇”、“广东旅游特色镇”、广州市文明镇、广州市广州亚运会亚残运会先进集体等称号。

## 项目建设资金来源

项目建设资金总额37万人民币，资金来源如下：

- 《广州市从化区来穗人员服务管理局关于支持温泉镇重点治安地区安装视频监控设备的复函》

## 项目背景

从化温泉是驰名中外的风景区和疗养胜地，来自世界各地的游客络绎不绝，随着温泉镇经济和旅游业的发展，旅客和流动人员数量不断增加，为加强和完善旅客和流动人员的管理服务工作，提升旅客、流动人员和当地村民的安全感，确保有一个良好的生活和工作环境，因此需在温泉镇温泉村建设一套高清视频监控系统，用于加强本村的安全防范措施。

由于早期建设过程中缺乏统一的规划，近几年随着经济的发展、建设速度加快及人口密度增加，温泉镇的社会治安情况越发复杂，其内部建筑分布复杂零散、路径凌乱交错，游客数量不断增加，宾馆酒店租住人员流动性大，给治安工作造成了空前的难度和压力。

随着科学技术的发展，社会不断的进步，为了保证社区住户的安全，加强社区管理，提高社区治安管理水平，提升社区村民的居住舒适性和安全感，拟对温泉镇温泉村进行高清视频监控系统建设。

## 建设目标

温泉镇汇集农贸市场、大型商店、饭店、旅游风景区和宾馆酒店等，周边环境复杂，流动人口多，人流量大，根据以上情况，本期项目要求将温泉镇温泉村进行高清视频监控系统建设。

利用先进的网络技术、通信技术、计算机技术和视频监控技术，在温泉镇温泉村新建一套高清视频监控系统，建设涵盖了温泉村周边的区域，实现对辖区范围内的主要出入口及重要巷道实时监控，有效预防、控制和减少事故发生，提供突发事件的应急指挥能力，切实保护社区内居民的人身安全和财产安全，打造 “平安和谐的社会环境、文明卫生的宜居环境、便捷服务和居家优质服务”的幸福社区，推进“中国·温泉财富小镇”建设。

本次项目建设遵循《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统建设规划(2017-2020年度)》建设指引，并且结合广州市局和从化区公安分局视频监控系统建设的具体要求，建设目标如下：

- 本次项目新建18个高清监控点，录像存储设备能存储30天的录像并有一定冗余；

- 建立视频管理平台，实现监控中心对监控设备及视频图像的实时管理和监视；

- 监控中心解码和图像显示能力达到1080P高清显示效果；

- 通过技术方法措施的建设改善社区以及周边的治安环境；

- 系统建设具有良好的兼容性；

- 预留接口，可实现与区公安局监控管理平台的对接，实现区、镇两级系统的资源互通互享。

## 建设内容

本次项目建设包括：

- 新建18个高清监控点，其中包括摄像机安装、立杆、防雷接地、供电线路以及相关土建基础工作；

- 前端摄像机采用29路200万高清筒型网络摄像机；

- 建设新的网络线路和采用新的传输设备以满足高清视频信号的传输要求；

- 后端部分：采用高清网络硬盘录像机NVR存储，监视器显示视频图像，电脑加管理软件进行视频图像管理；

- 含3年服务期内的运维费用：核心交换机维护、线路维护、设备维护保养、维修费用；

- 其他保障系统稳定运行所必须的相关工作。

本次项目建设内容一览表：

| 序号 | 建设内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主项 | 子项 | 具体内容 |
| 1 | 前端高清视频 | 18个前端监控点设备工程，共29路高清视频采集图像 | 枪机、光网络单元、防雷器等设备 |
|  |  | 18个前端监控点基础工程，共29路高清视频采集图像 | 立杆安装、防雷接地、线路挂空、道路开挖、基础浇灌、标识牌等 |
| 2 | 传输线路 | 光纤传输线路设备工程 | 交换机、光纤收发器设备等 |
| 3 | 监控中心 | 监控中心设备 | 1台存储主机，1台视频管理服务器，平台管理系统安装调试 |

## 建设实施原则

项目建设遵循标准化、先进性、可靠性、实用性、可管理性、可扩展性的原则。综合考虑施工、维护及操作因素，并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。

- 标准化原则

系统中采用的软件、设备、网络、安全和制度建设等方面都遵守国家、行业的相关法规，支持国内外相关的工业标准及国家、行业相关标准、规范，以便能与不同厂家的开放型产品在同一系统中共存、兼容。

- 先进性原则

选用系统产品充分考虑科学技术迅猛发展的趋势，相关技术与产品均采用目前国内外业界先进和标准的主流技术来保证系统各项功能的实现，并预留升级空间，保护用户投资的长期有效，满足未来五年使用要求，并保障在一定时间内不落后。系统在实用可靠的前提下，尽可能追踪国内外先进的计算机软硬件技术、信息技术与网络通信技术，充分利用科技进步成果，采用先进的设备、软件、结构体系和其他先进技术的产品，保障系统的高效运行。

- 可靠性原则

本次视频监控系统的建设不是各种视频资源的简单组合，而是统一标准构架下的有机组成，系统采用的软硬件根据统一的规范、协议和要求选型，采用成熟、稳定和通用的技术和设备，从系统的结构、技术措施、设备性能、系统管理上进行考量，根据最新的标准规范，并经过具有相应资格的软件评测中心、产品检测中心的测试，质量达标，性能稳定，确保系统能正常、稳定、可靠地连续运行，将系统发生故障的可能性降到最低，关键部分有备份、冗余措施，有较强的容错和系统恢复能力，能够保证系统长期稳定运行，将系统发生故障的可能性降到最低，满足城市管理7*24小时不间断持续运行的需要；

- 实用性原则

充分考虑用户实际需要和高清视频技术发展趋势，根据用户现场环境，设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案，通过严密、有机的组合，实现最佳的性能价格比，以便节约工程投资，同时保证系统功能实施的需求，经济实用。

在保证应用需求的前提下，系统建设时力求做到简洁、实用，并且充分考虑目前公安实际业务处理情况和信息系统建设的实际情况，尊重用户单位现有的管理模式和经验，继承用户的实际运行惯例，方便使用，减少使用者的工作强度。

系统采用了人机界面良好的图形化界面，简明清晰、直观友好，功能实用，操作和维护简单方便。用户安装相应软件后即可实现智能控制，包括对软件的管理、操作和配置等。即使系统操作人员非计算机专业人员，只需要经过少量的培训，也能使系统有效地发挥作用。

- 可管理性原则

易管理性：系统设计中，充分考虑系统日常运行中的管理与维护的有效与便利。友好的操作界面设计，清晰的业务流程，符合常规业务处理习惯。系统包含完整的业务操作文档，使用简单便捷，保证业务处理的快速与准确。

易维护性：系统具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，能及时、快速的维护、故障管理以及电路调度等。系统维护管理的操作简单、方便，备份及数据恢复快速简单，并在系统中建立完整的系统维护文档，为系统维护人员提供方便。

- 可扩展性原则

系统采用结构化设计，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。对网络带宽、接口数量、数据库容量都作一定的预留，并且可以通过设备在线升级、扩容等方式实现系统的扩展。按功能做成模块化的子系统，提供强大灵活的联动平台，并保证系统可以方便灵活地在处理能力、系统容量、功能点等方面进行扩充和升级换代，从而确保系统在未来一段时间内满足形势和业务发展的需。

系统建设考虑到今后技术的发展和使用的需要，系统具有可更新、可扩充和可升级的特点，并根据今后该项目工程的实际需求可进行扩展系统功能，同时，本系统在建设设计中留有冗余，以满足今后的发展要求。

## 建设标准和规范

本次项目建设技术要求满足下述文件、国家及行业有关标准规范的要求（如有矛盾，以最新的文件为准）。

- 政府文件

- 《高清视频系统建设技术指引》

- 《关于在全省社会治安视频监控系统建设中推广应用SVAC国家标准

的通知》

- 《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统适用产品及入围资格

厂商名单》

- 《城市报警与监控系统建设指导性技术文件》

- 《城市报警监控系统建设方案设计要素》

- 《城市报警与监控系统建设3111试点工程实施方案》

- 《广东省社会治安视频监控系统建设指引》

- 《广东省社会治安视频监控系统数据传输技术规范》

- 《广州市社会治安视频监控系统建设总体实施方案》

- 《广州市社会治安视频监控系统建设指引》

- 《广州市社会治安视频监控系统建设总体设计方案》

- 《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）—视频接入部分》

- 国家和行业相关标准规范

- 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015

- 《建筑智能化系统工程设计规范》(DGJ 32／D01—2003)

- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

- GA/T367-2001视频安全监控系统技术要求

- 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

（GB/T28181-2011）

- 《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T 25724-2010）

- 《图像信息管理系统技术规范》（DB11/T384—2009）

- 《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

- 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T497-2009

- 《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T651-2006）

- 《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652-2006）

- 《公安交通指挥系统工程设计制图规范》（GA/T515-2004）

- 《安全防范工程技术规范》(GB50348—2014)

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T 670-2006）

- 《报警图像信号有线传输装置》(GBJ115-87)

- 《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）

- 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB17859-1999)

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

- 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-1994)

- 《安全防范系统验收规则》(GA308-2001)

- 《安全防范系统通用图形符号》(GA/T74-2000)

- 《邮电通信网光纤数据传输系统工程施工及验收暂行技术规范》

- 公安部《城市报警与监控系统建设“3111”试点工程实施方案》

- 公安部《交通管理信息系统建设框架》

上述规范以外，遵循国家现行的规范和标准要求。

## 效益及风险分析

### 经济效益分析

一、	降低人工成本，提高经济效益

通过技防设施的投入，提高社区安防管理水平，改变以往社区安防主要依靠保安人员巡查等人工管理的模式，降低人工劳动强度，节省人力成本，提高经济效益。

二、	增强安全保障

增强安全感，包括加强社区居民的生命安全。

三、	有效协助取证

可以更有效协助上级主管部门和当地公安部门取证，效率破案，推动社区信息化水平进程。

四、	加强管理机制

协助加强社区内部的管理，利用先进的信息化手段和先进的视频监控技术，实现从环境、资源到活动的全面数字化监控，从而提高生活质量、科研和管理水平的目的，对整个社区的安保技术水平提升一个新台阶。

### 社会效益分析

通过以前的同类系统建设，证明系统实施后可以在社区周边大大改善治安环境，减少治安事情发生，保护居民人身财产安全，增强安全感，减少财务损失，减轻社区安保的投入。

通过视频监控系统，可对所辖范围进行24小时的监控和录像存储，方便发生案件后及时取证；系统建成后有利于领导的考察工作，节约了领导巡视位的时间，提高了管理水平和效率。

## 项目建设的可行性

### 社会可行性

随着我区经济的改革发展，村级规模不断扩大，治安情况严峻加上村级的开放程度和后勤服务社会化程度越来越高，使得如何处理村级安全保卫工作和突发性、群体性事件，减少村级暴力，对居民、外来人员进行有效的安全防护成为关注的重点。科技的发展也使犯罪分子的手段不断提高，社会环境的迫切需求，让村级的高清网络视频安防监控系统建设具有可行性。

### 技术可行性

本次建设项目选用成熟的产品，按照以下各项标准指导进行建设，确保技术上能够与公安视频监控网络无缝对接。

本项目建设采用目前最先进的高清网络视频监控技术，前端摄像机、传输及后端的监控平台、显示和存储全部基于标准的TCP/IP网络协议，选用的技术、方法、软件、硬件和网络平台，都属于目前最为先进的主流产品，保证系统成熟而且可靠，能够适应未来技术发展和需求的变化，保证系统具有较强的生命力，符合未来发展的趋势，使系统能够可持续发展。

系统实施基本不存在技术风险，技术可行。

### 实施可行性

经过认真分析近几年视频监控系统的建设情况，对各项需求进行了细致调研，对于本项目的整体实施和未来运作，已经拥有全面深入的考虑，同时该项目受到各级主管领导的大力支持，从而为项目的成功奠定了基础。

本项目采取总体规划、分步实施的策略，采用项目管理的方式进行，专人专责，多与项目实施单位进行沟通，内部的培训工作积极、主动，项目实施基本上不存在风险，是可行的。

# 项目建设方案

## 总体需求及系统结构

### 总体需求

本次要求在温泉镇温泉村建设一套高清数字视频监控系统，覆盖温泉村的主要出入口和主要活动场所，系统建设包括：

1.	前端视频监控点建设；

2.	全数字光纤传输网络敷设和建设；

3.	后台监控室设备安装和建设：系统后台设备安装在温泉镇温泉村监控室内，包括显示设备、控制设备、存储设备、系统管理设备、网络设备等。

4.	系统支持平台以及配电等配套建设：系统监控平台安装在系统管理服务器中；系统前端监控设备采用就近供电模式，监控室设备利用监控室UPS供电。

### 系统结构图

高清监控系统由前端子系统、传输子系统、后端子系统组成。本次项目设计采用“前端高清视频接入，监控中心视频汇聚管理”的模式，在温泉镇来穗人员管理服务站设立监控中心，建设1套独立的高清视频监控系统，本系统不接入派出所监控管理平台。

高清监控系统•系统结构图如下：

### 前端子系统

传统的标清监控最高分辨率只能达到4CIF(704*576)，约为40万像素。在实际应用中标清监控往往可以记录下事件发生的过程，但人脸、车牌等具有重要价值信息却往往模糊不清。高清监控图像质量不仅使实时监控更加方便、清晰，便于工作人员对图像细节、人脸、车辆牲等进行识别；基于高清的图像智能分析将为公安机关的快速准确的破案提供强大的技术保障手段。

整个前端子系统主要由200万高清筒型网络摄像机组成等，摄像机必须符合GB/T 25724-2010国家标准（简称SVAC标准），摄像机采集的图像经编码和压缩后，通过网络接入层接入交换机，利用汇聚交换专用传输网络上传中心平台。

村级监控点属于二类视频图像采集点，二类点安装原则主要为建设公共安全视频图像信息系统的重点单位、重点行业，以及覆盖次要干道、次要部位、次要场所等区域的视频图像采集点，公安机关根据本辖区治安实际情况，可要求系统建设和应用单位将其二类视频图像采集点，通过视频专网提供给属地公安机关进行实时调看、操控。

### 传输子系统

数字高清网络摄像机通过光纤连接来传输图像。前端的数字摄像机的数字信号由网线送至室外设备箱里的网络光端机，由网络光端机进行光电转换，将数字摄像机的电信号转为光信号后由光缆送至村监控中心，通过监控中心设置的网络光端机转换为电信号接入到核心交换机。

核心交换机接入前端IPC的视频数据，接入网络流量主要是由前端IPC设备采集并产生，主要有存储码流与实时码流、回放码流。按高清视频码流标准，每路视频流按1080P估算最大码流为20M（实时码流8M+回放码流6M+存储码流6M＝20M）。

### 后端子系统

图像的常规存储采用的是数字高清网络硬盘录像机（NVR）。它集成了对影像资料的管理、存储码流的分配、对前端设备的管理与设置、报警联动、用户权限认证与管理、WEB流媒体视频点播服务等多种功能，能够保证系统中的高清视频图像进行实时安全稳定的录放，并提供各种完善的网络接口，提供强大的网络远程设置、配置、视频点播、视频回放服务。NVR接入到汇聚千兆交换机的千兆网口中，用于保存29路高清视频图像，保存格式为1080P，录像保存30天。图像可由网络连接客户端电脑显示。以便以后查询、取证之用。

### 需求分析

随着视频监控技术的发展，高清视频监控已成为当前视频监控系统建设的主流；结合当前发展的需求，社会治安监控从早期标清视频时代“看得见”到当前高清时代“看得清”、“看得充分”，充分看清人员面部特征和车牌信息。根据本次项目的具体要求，结合温泉镇温泉村的实际治安情况，选取重要场所、重要部位的视频监控点位进行部署高清监控前端。

### 布点原则

根据业主需求，本项目在温泉镇温泉村辖区内的街道、房屋之间的巷子、重要场所、重点部位进行布点。

对温泉镇温泉村辖区内视频监控系统实现精细化全面布局，对关键部位、治安死角盲区，要加大监控点部署密度，做到不留死角，实现对重点区域和部位的全覆盖。需考虑各个采集点之间的衔接，监控范围要注重实战需要，避免出现监控盲点，在确保重新规范的视频监控资源最大化发挥其应有的联合防控效果。根据上述要求，本项目新建18个监控安装点，共29路高清视频采集图像。根据现场具体情况，共需安装200万高清筒型网络摄像机29路。

具体监控点位如下：

| 编号 | 安装位置 | 枪机 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作站 | 2 | 壁挂 |
| 2 | 温泉小学侧 | 2 | 壁挂 |
| 3 | 温泉小学侧门口 | 1 | 壁挂 |
| 4 | 碧泉一横街楼角 | 1 | 壁挂 |
| 5 | 标记餐馆对面楼角 | 2 | 壁挂 |
| 6 | 毅华酒店旁14号楼角 | 3 | 壁挂 |
| 7 | 一巷 | 1 | 壁挂 |
| 8 | 26号 | 2 | 壁挂 |
| 9 | 30号 | 1 | 壁挂 |
| 10 | 三巷 | 2 | 壁挂 |
| 11 | 卫生站 | 2 | 壁挂 |
| 12 | 标记餐馆 | 1 | 壁挂 |
| 13 | 荔泉路路口 | 2 | 壁挂 |
| 14 | 毅华酒店北巷 | 2 | 壁挂 |
| 15 | 碧泉路 | 2 | 壁挂 |
| 16 | 鱼塘角 | 1 | 壁挂 |
| 17 | 派出所角 | 1 |  |
| 18 | 碧泉一巷横内街 | 1 |  |
| 合计 |  | 29 | 壁挂 |

### 前端子系统结构建设

前端系统结构如图所示：

前端系统主要由高清网络摄像机、立杆、基础、供电线路、机箱、防雷设备等组成。高清网络摄像机前端监控点从就近电源接入点引电，使用网线与网络传输设备连接，通过传输系统把前端视频图像信号传送到温泉镇温泉村后端系统进行处理和存储，前端全部摄像机统一接入后端平台与统一管理。

根据实战需求，前端监控点立杆需结合现场环境及地形情况，合理选用适合的杆件，前端立杆高度为6米，立杆的款式和从化市政环境相协调，所使用的款式经采购人确认后使用。

摄像机建设要求：

- 摄像机安装高度高于5米（相对于监控平面）。

- 室外场景请勿使用焦距10mm以下的广角镜头，否则将影响检测效果。

- 每个高清枪机的防区长度建议不超过50M。

- 高清枪机需要架设在一个杠子上。

### 监控立杆机箱建设

#### 监控立杆

根据所需监控的范围、角度、场景以及现场条件来选择摄像机的安装方法，由于大部分监控的地点都在道路或室外公共场所，摄像机的安装固定以立杆为主。杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点的地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽。立杆应有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。立杆基础规格按不同的杆体进行分别设计。

- 监控杆选型

- 应根据监控要求及现场实际环境，选择适当规格的监控杆。

- 同一个广场、同一条道路或者同一个区域应安装同一类型杆体。特殊情况下应按监视的范围及避免摄像机被遮挡的原则选用合适杆体。

- 在广场、十字路口、人口密集区等监控范围较大的场所宜采用6m或8m高的杆。横臂的长度不小于80cm，以减少死角范围。

- 人行道宜采用4m高的杆。

- 利用原有灯杆（包括其它可利用的杆）安装前端设备应符合下列要求：

- 一般情况下不宜选择水泥灯杆安装前端设备。

- 不得采用安装在突出路面混凝土块上的灯杆。

- 金属灯杆基础牢固度、承重、防风以及抗震等各方面能达到相同规格的指标要求时，经合理改造，可用来安装摄像机和设备箱等前端监控设备。

- 杆体基础必须无松动，杆体本身必须无锈蚀，灯杆底部管径必须不小于250mm，壁厚必须不小于4mm。

- 施工前必须选择有代表性的杆体进行检测计算。

- 应少伸横臂或尽量采用短臂，设备箱宜就低放置或置于地面；如需要在灯杆上开孔引线，口径应小于50mm，并应作好后续焊接工作。

- 挂墙安装横杆时，横杆长度宜为0.6m，0.9m，1.2m及1.5m。

#### 立杆结构图示

立杆采用镀锌钢管制成，在杆的顶部设有避雷针，能够引导直击雷入地；在杆的上部设有摄像机安装横杆，可吊装快球摄像机；杆的中下部有电源变压器、光端机及防雷设备箱，为加强散热效果。

立杆底部用螺栓与基础固定，电源线和光缆从立杆底部进入，基础下面装有接地电极以及由扁钢和角钢组成的接地网，接地电阻≦10Ω。

立杆结构如下图所示：

#### 室外机箱

所有的电源、光纤转换设备、防雷器等前端辅助设备都安装在设备箱内，内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置，同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。不便于安装设备箱的，在地面设置设备机柜，其设计按照相关的规范标准执行，同时应具有防尘、防雨、防破坏等功能。

- 设备箱应能放置光纤传输设备、光纤终端盒、供电设备及防雷装置等前端设备。

- 箱体大小应根据光纤传输设备及其它配套设备的数量和尺寸来设计，应保证有充足的空间，方便设备安装和维护。

- 箱体材料应符合下列要求：

- 用于箱体的金属材料，应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力。

- 箱体宜采用优质冷轧钢板。

- 箱体背板厚度应不小于1.2mm，其余面板厚度应不小于1.0mm。

- 箱体表面应喷涂防锈油漆，箱体应有明显标识，表明设备箱用途，如“治安监控”字样。

- 箱体进线孔必须有胶套保护，以防止各种线缆被刮伤。

- 设备箱应根据安装方式，提供相应的安装附件。

设备机箱如下图所示：

### 前端防雷建设

#### 前端设备防雷系统建设

由于系统处于雷雨多发地域，为了保证设备的安全，本系统全面考虑整个监控网络的防雷问题，特别是前端摄像点和监控中心的防雷。

在设备箱内我们对电源、信号线及控制线路安装相应的防感应雷措施，型号选用合格国产名牌避雷器。为避免在现场产生感应雷高电位闪络放电和雷电波磁场而损坏设备，在安装现场所有的信号线路做屏蔽做等电位处理。

本系统前端采用的光纤网络摄像机，视频信号、控制信号通过光纤传输，不受雷击的影响，但应做好前端监控点的电源避雷。

前端摄像机电源使用AC24V或DC12V，由变压器供电的，单相电源避雷器应串联或并联在变压器前端，如直流电源传输距离大于15米，则摄像机端还应串接低压直流避雷器。

同时选择防护等级比较高的防雷箱体，同时在里面配置交流电源浪涌保护器、直流电源浪涌保护器和网络信号浪涌保护。

1）电源浪涌保护器

考虑到摄像头大部分是室外裸露安装，容易受到直击雷的影响。本项目选用C级电源浪涌保护器，除了能够防止间接雷8/20μs的能力，还具备防止直击雷10/350μs的能力。

交流电源经配置的自动重合闸开关(含防雷浪涌保护器)引接入设备箱使用，如果直流变压器与直流电源供点电长度不超过15米，则可省去直流电源浪涌保护器。

2）网络信号浪涌保护器

网络信号浪涌保护器的外壳防护等级为IP20，具有使用寿命长，防护等级高的特点。

#### 前端设备供电

前端设备供电系统应从全局着手，综合考虑电力负荷，负载能力，电力传输距离，设备电气特性，并结合前端现场的实际环境来进行建设。

（1）前端设备供电方案：

- 集中式供电：适用于现场具备集中供电的条件，如前端视频图像采集点与能提供集中供电的设施较近时；该方案供电性能好，适用于监控场所较重要、视频图像采集点较集中的场合。但该方案建设成本较高。

- 分布式供电：就是在摄像机前端设备的安装位置附近接取电源。适用于较分散的前端视频图像采集点供电，以及无法提供集中供电条件的现场安装环境。承建单位需协调供电所、交通、公路、环保、城管等相关部门，根据各个视频图像采集点的实际情况，就近从相关部门的市政供电、路灯用电、交通供电、环保供电等线路中，提供各视频图像采集点的电源。

- 由于前端监控布点呈点散线长特点，采用单一的集中式供电方式将会带来较大的投资。故本项目前端设备供电系统建设根据现场的实际情况和供电资源，选择采用相应的供电方式。

（2）前端供电设计方案满足以下要求：

- 本次建设的电源设备的电压、电流、功率均符合容量要求，并通过部署相应的电源模块与防雷器等，尽量保证前端电源设备的稳定性，同时考虑控制时的大功率电流、多个负载同时启动时造成的压降，及到远距离传输时造成的压降等多方面的因素，确保前端设备的正常供电。

- 前端供电系统安装自动重合闸漏电保护开关，在前端设备局部短时间的漏电或短时间工作电流过大、雷电感应电流过大、电源供电电压不稳等情况下可自动跳闸保护；故障消失后可自动重合闸，而不需要人工恢复，以缩短故障时间，降低维护工作量。

- 电源线的敷设符合室外电线电缆的敷设标准和规范，并满足市政的相关要求。

### 系统设计

本工程前端监控点位为18个，采用200万高清筒型网络摄像机。

- 前端摄像机采用壁挂安装方式。

- 监控点具体位置要根据实际情况调节高度、角度进行调整。

- 前端设备箱要考虑防虫、蚁，防盗防破坏措施，并做好防水，防尘处理。高度不低于3米。

- 前端要做好设备防雷、电源防雷。

- 前端设备供电因考虑到监控点比较分散采用就近供电模式。

### 前端监控点图像要求

本次新建前端监控点在正常工作照明条件下系统图像质量的性能指标均满足以下要求：

1）数字视频信号符合以下规定：

- 高清红外网络摄像机为200万像素；

- 单路显示基本帧率≥25fps；

- 数字视频的最终显示清晰度满足1920*1080。

2）整个基本系统从前端摄像机到监控显示部分的整体图像质量达到如下要求：

- 图像质量按五级损伤评定，主观评价不低于四级；

- 实时彩色视频监控图像分辨率为1080P。

## 传输系统设计

系统传输网络链路要求采用全数字光纤网络，线路从监控中心敷设光纤网络至每个监控点，形成光纤高速以太网，进行高质量视频传输，以实现全数字高清监视及录像的目的。

为了满足数字高清视频监控系统的网络传输的要求，本次全新安装的29台高清筒型网络摄像机均采用IP组网，通过无压缩光纤进行视频数据传输，后端通过高性能千兆交换机组成高速光纤网络，以保证29台高清筒型网络摄像的高质量图像传输至监控中心。

光纤线路分为多条光纤主线敷设至几个主要片区，并连接至各个4路光纤收发器提供IP接口给摄像机接入，各监控点摄像机通过超5类网线或光纤就近接入光纤网络，当某区域或某街巷需要增加摄像机时，只需要就近接入4路光纤收发器即可，大大减少以后的扩展成本，一劳永逸。新架设的光纤系统形成一个光纤局域网络。

本项目传输网络线路采用自建铺设光纤模式。所有光纤采取架空杆附挂光缆，从前端到温泉镇温泉村监控中心的所有的光纤铺设、熔接及3年挂空线路免费保修费用均包括在本次项目建设范围内。

光缆选择：

1）光缆采用单模光纤。

2）光缆芯线数目不少于6芯，根据监视点的个数、监视点的分布情况来确定，并注意留有一定的余量。

3）光缆的结构及允许的最小弯曲半径、最大抗拉力等机械参数，均满足施工条件的要求。

4）光缆的保护层适合光缆的铺设方式及使用环境的要求。

### 线缆铺设规范

1）摄像机电源线和视频信号线防雷保护：电源线和视频信号线穿在金属管内以达到屏蔽作用，屏蔽金属管的两端均应接地。并在信号线和电源线上安装相应的防雷器。

2）对于地上明线走线，采用PVC管保护，垂直间隔1米，水平间隔1.2米需用卡码固定。

3）电源线、视频线信号线自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受外力的挤压和损伤。

4）电源线与视频线信号线分开布放，平行布放时，隔离符合相应技术规范的要求。

5）电源线芯线间和芯线与地面的绝缘电阻不小于1M欧姆。

6）电源线根据设计要求穿铁管或PVC管后布放，铁管或PVC管质量和规格符合设计规定，穿入管内的电源线不得有接头。

光缆施工规范：

1）铺设光缆前，对光纤进行检查，确保光纤应无断点，其衰耗值符合设计要求。核对光缆长度，并根据施工图的铺设长度来选配光缆。配盘时使接头避开河沟、交通要道和其它障碍物。

2）铺设光缆时，其最小弯曲半径大于光缆外经的20倍。光缆的牵引端头应作好技术处理，可采用自动控制牵引力的牵引机进行牵引。牵引力加在加强芯上，其牵引力不超过150kg；牵引速度宜为10m/min；一次牵引的直线长度不超过1km，光纤接头的预留长度不小于8m。

3）光缆铺设后，检查光纤有无损伤，并对光缆铺设损耗进行抽测。确认没有损伤后，再进行接续。

4）光缆接续由受过专门训练的人员操作，接续时采用光功率计或其他仪器进行监视，使接续损耗达到最小。接续后做好保护，并安装好光缆接头护套。

5）在光缆的接续点和终端作永久性标志。

6）管道铺设光缆时，无接头的光缆在直道上铺设时人工逐个入孔同步牵引；预先作好接头的光缆，其接头部分不得在管道内穿行。光缆端头应用塑料胶带包扎好，并盘圈放置在托架高处。

7）光缆铺设完毕后，通过相应设备测量通道的总损耗,并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。

### 传输网络性能

#### 信息传输延时时间

本次项目新建系统的网络传输信息（可包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由IP 网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）满足：

1）前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间不大于 2s；

2）前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间不大于 4s。

#### 网络传输质量

本次建设的传输IP网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）符合如下要求：

1）网络时延上限值为400ms；

2）时延抖动上限值为50ms；

3）丢包率上限值为1*10-3；

4）包误差率上限值为1*10-4。

## 后端子系统

视频监控系统作为人类视觉在空间和时间两个维护的延伸，落到实处即为：实时的看和控是视觉在空间上的延伸，录像的存和查则是视觉在时间上的延伸。因此高清模式下监控录像的存储、检索和回放，在监控系统的建设和使用中，占据着举足轻重的地位。

此次项目的视频存储子系统设计参照《安全防范工程技术》(GB50348-2004）、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011），具体需求分析如下：

图像存储设备满足采用H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG或兼容SVAC视频编码格式进行实时存储，所有图像本地需要存储不低于1个月（30天）；

存储设备应考虑对录像采取非授权修改和删除，录像的修改与删除必须经过业务的权限核查，业务系统并对录像的操作能够记录在案以便后期回溯与核查；

要求平台内的存储系统，在同一的管理平台下，实现对所有存储软硬件资源的配置及查询，系统性能的实时监视，系统设备的故障报警监视、故障诊断、及定位分析、报警日志的创建及维护等。

### 存储

图像的常规存储采用的是数字高清网络硬盘录像机（NVR）。它集成了对影像资料的管理、存储码流的分配、对前端设备的管理与设置、报警联动、用户权限认证与管理、WEB流媒体视频点播服务等多种功能，能够保证系统中的高清视频图像进行实时安全稳定的录放，并提供各种完善的网络接口，提供强大的网络远程设置、配置、视频点播、视频回放服务。NVR接入到汇聚千兆交换机的千兆网口中，用于保存29路高清视频图像，保存格式为1080P，录像保存30天。图像可由网络连接客户端电脑显示。以便以后查询、取证之用。

存储容量测算如下：

为了保障视频采集点图像信息达到30天*24小时，视频图像存储容量计算如下：

存储容量计算公式：

- 单路图像信息存储1天的计算公式∑（GB）＝码流大小（Mbps）÷8×3600秒×24小时×1天÷1024

高清(1920*1080)格式：

- 按4Mbps存储码流计算，存放1天的数据总量4Mbps÷8×3600秒×24小时×（1天）÷1024×110%＝46.4GB

- 29路1080P码流存储30天需要的容量∑(TB)＝46.4GB×30天×29路÷1024÷0.9（格式化损失）＝43.8TB，另配备一定量的冗余空间与热备盘，共需硬盘空间56TB。温泉镇温泉村视频监控存储4TB硬盘需要14个。

### 显示系统

1）显示及控制设备：

采用技术先进成熟的液晶拼接屏和拼接控制技术。目前高清电视墙所用液晶屏的亮度只有250~300cd/m2，显示方式呆板不灵活，需配备高清数字矩阵解码上墙显示，系统扩容复杂，稳定性较低。而拼接屏的主要技术优势在于：高亮度450 -700cd/m2、高对比度3000：高清晰度、高可靠性、无灼伤、防尘设计、极窄边框、超长寿命、超宽视角等。液晶拼接屏在室内环境中成像均匀、色彩饱满艳丽、清晰细腻，整体美观大方。通过解码设备对拼接屏进行拼接控制，轻松灵活实现单屏显示，多屏显示和组合拼接功能并配合平台管理软件对29路摄像机进行分组显示，可实现单屏多画面功能并支持单路开窗，漫游，跨屏，叠加等功能，并可实现平滑扩充及系统升级。

2）电视墙管理：

电视墙是由多个电视（背投电视）单元拼接而成的一种超大屏幕电视墙体，是一种影像、图文显示系统。

在平台上，电视墙显示了特定组织下的一组固定监视器位置的集合。通过电视墙可以管理多个监视器上的监控业务，如播放或停止实况、轮切，同时通过Tip查看监视器对应的监控关系。

通过电视墙功能，可以手工绘制和实际电视墙结构完全相同的逻辑电视墙，并且将逻辑电视墙上每一个窗格和实际的监视器绑定，这样将某摄像机视频拖放到逻辑电视墙的某窗格时，实际电视墙的对应窗格就会显示该视频。

### 网络部分

本次工程在监控中心配置了48口千兆交换机1台。

### 综合管理平台

本次工程在温泉镇温泉村监控中心配置一台综合管理平台，用于管理人员进行电视墙的输出切换控制、录像资料查询及回放操作等日常使用操作。系统软件管理平台预设多极权限和授权用户。

### UPS系统

本监控中心的设备采用UPS（3KVA）后备电源进行供电，供电时间1小时。

## 主要设备参数

### 200W高清筒型网络摄像机

- 技术参数

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 成像器件 | 1/3英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器 |
| 编码制式 | 1080P(1920*1080)最大30帧/秒 |
| 焦距 | 镜头焦距4mm/6mm/12mm可选 |
| 编码协议 | H.265、H.264、MJPEG或兼容SVAC |
| 快门 | 自动/手动，快门范围：1/6~1/8000s |
| 码流 | 具备三码流功能 |
| 红外功能 | 红外作用距离不小于100m，红外灯可手动或自动开启/关闭（需在公安部型检报告中体现） |
| 宽动态 | 摄像机具有120dB宽动态能力 |
| 最低照度 | 彩色：≤0.009lx，黑白：≤0.0008lx（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 多路访问功能 | 在同一个客户端上，可最多同时开启20 个视频窗口进行画面浏览（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 屏幕字符显示功能 | 应采用中文菜单，应具有8行字符显示，字体可设置为24*24像素、32*32像素、48*48像素、64*64像素模式（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 网络协议 | 在IE 浏览器下，具有TCP/IP 、HTTP 、HTTPS 、FTP 、DNS 、DDNS 、RTSP 、PPPoE 、SMTP 、NTP 、SNMP 、组播设置选项（需在公安部型式检验报告中体现) |
| NAT穿越功能 | 在广域网环境下使用时，宜支持主动发包动作以实现NAT 穿越 |
| 网络适应能力 | 在丢包率设置为10%的网络环境下，可正常显示监视画面（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 电源 | 电源电压在DC12V±25%范围内变化时，能正常工作 |
| 网线传输距离 | 摄像机和客户端之间用300m超五类非屏蔽网线连接，可正常显示监视画面（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 感兴趣区域（ROI） | 具有感兴趣区域(ROI)设置功能 |
| 透雾功能 | 具有透雾设置功能 |
| 逆光补偿 | 摄像机具有逆光补偿调整功能 |
| 日夜模式 | 摄像机宜具有日夜模式功能，日间模式和夜间模式的最低可用照度值之比应大于等于5（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 自动增益 | 摄像机应具有自动增益控制功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 自动白平衡 | 当使用环境实际色温在2800K - 10000K范围内变化时，摄像机应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩 |
| 断线重连 | 因各种原因导致与网络链接断开，当与网络恢复链接时，应能自动侦测到网络状态的恢复，并自动与网络建立连接（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 在线升级 | 应支持摄像机软件在线升级. 在升级过程中，如发生拌电、掉线等异常情况发生时，应能恢复到升级前的状态（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 环境适应 | 在-30°的低温环境及+60度的高温环境中，摄像机能处于工作状态 |
| 电源反接 | 具备防反接、过压\过流保护、输入短路保护功能 |
| 防护等级 | IP66 |
| 产品相关标准 | 产品应符合GA/T 1127 一2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求，提供相关报告证明 |
| 认证证书 | 提供公安部型式检验报告复印件 |

### 网络视频录像机（NVR）

- 技术参数

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 具备16个硬盘一对一指示灯、运行指示灯（RUN）、告警指示灯（ALM）、网络状态指示灯（NET）、两个解码卡指示灯（SLOT0、SLOT1）、扩展柜指示灯（LINK）（需在公安部型式检验报告中体现，提供检测报告复印件) |
| 2 | 最高可支持不低于14个HDMI视频输出接口，1个VGA口；设备应具备2个业务HDMI接口卡槽，单解码卡至少支持6个HDMI接口，解码卡支持HDMI总接口数量≥12；且应至少支持4K及以下分辨率输出 |
| 3 | 应支持不低于4个10M/100M/1000M Base-T自适应以太网业务接口，应支持不低于两个光传输接口（要求网口和光口不可拆卸，牢固稳定通过外接扩展卡等方式提供的网口或光口视为不满足要求）。 |
| 4 | 单机具备不低于16个热插拔硬盘槽位，具备不少于2个miniSAS接口，可通过mini SAS接口扩展至不低于48个热插拔硬盘槽位（要求硬盘槽位和miniSAS接口不可拆卸，稳定牢固，通过外接扩展卡等方式提供的硬盘槽位或miniSAS 接口视为不满足要求）。 |
| 5 | 应支持不低于4个USB3.0接口（需在公安部型式检验报告中体现，提供检测报告复印件) |
| 6 | 应支持不低于24路告警输入接口，8路告警输出接口 |
| 7 | 应支持不低于1入1出BNC音频接口、2入2出音频转接接口（需在公安部型式检验报告中体现，提供检测报告复印件) |
| 8 | ★应具备1路DC12V电源输出接口（需在公安部型式检验报告中体现，提供检测报告复印件) |
| 9 | 支持384Mbps 视音频码流接入和存储 |
| 10 | 应支持走廊模式：3/4/5/7/9/10/12/16分屏预览模式（需在公安部型式检验报告中体现，提供检测报告复印件) |
| 11 | 当设备出现故障后，将硬盘安装到相同款型设备后，可正常读取录像（需在公安部型式检验报告中体现，提供检测报告复印件) |
| 12 | 支持走廊模式回放（需在公安部型式检验报告中体现，提供检测报告复印件) |
| 13 | 录像回放时支持双进度条显示（需在公安部型式检验报告中体现，提供检测报告复印件) |
| 14 | 支持录像剪辑，并用不同颜色标记出剪辑的录像时间范围（需在公安部型式检验报告中体现，提供检测报告复印件) |
| 15 | 支持黑白名单功能：白名单：只有符合的IP地址才可以访问设备；黑名单：黑名单内的IP地址无法访问设备；名单可以是单个IP地址，也可以是连续的一个网段（需在公安部型式检验报告中体现，提供检测报告复印件) |
| 16 | 支持802.1x协议，只有通过验证的用户才可以远程访问设备（需在公安部型式检验报告中体现，提供检测报告复印件) |
| 17 | ★支持防ARP攻击，将设备MAC地址和指定的网关绑定，只有通过绑定的网关才可以远程访问设备（需在公安部型式检验报告中体现，提供检测报告复印件) |
| 18 | 支持具备HTTPS安全链接，远程访问时使用HTTPS协议加密（需在公安部型式检验报告中体现，提供检测报告复印件) |
| 19 | 支持IPC离线状态原因说明，包括设备连接中，用户名密码错误、网络不通、带宽不足、弱密码拒绝访问等（需在公安部型式检验报告中体现，提供检测报告复印件) |
| 20 | 支持手机APP客户端控制功能，主要支持预览、回放、下载、本地录像、抓拍、PTZ等功能；兼容IOS、ANDROID两种平台(需在公安部型式检验报告中体现，提供检测报告复印件) |
| 21 | 支持raid0、raid1、raid5、raid6、raid10、raid50、raid60功能，支持一键创建raid5(需在公安部型式检验报告中体现，提供检测报告复印件) |

### 核心交换机

- 技术参数

| 指标项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 接口类型 | 提供≥48个千兆电口，≥4个千兆光口 |
| 交换容量 | 交换容量≥256Gbps |
| 整机转发性能 | 设备的包转发率≥87Mpps，以官网公布信息为准 |
| 工作环境温度 | 设备支持的工作环境温度为-10-55℃ |
| 功耗 | 设备主机的最大功耗≤34W。 |
| 二层协议 | 设备支持STP/RSTP/MSTP，支持MAC地址黑洞 |
| 端口聚合 | 设备支持LACP ，支持手动聚合 |
| 端口镜像 | 设备支持流镜像、端口镜像 |
| VLAN | 设备支持基于端口的VLAN (4K VLANs) ，支持基于MAC的VLAN ，支持QinQ ，支持VLAN Mapping，支持GVRP |
| 路由协议 | 设备支持静态路由功能，支持RIPv1/v2、OSPF、BGP动态路由功能 |
| 组播 | 设备支持IGMP Snooping |
| QoS | 设备支持每端口8个优先级队列，支持802.1p/DSCP/TOS流量分类，支持端口限速和流限速，支持SP、WRR、SP+WRR队列调度 |
| 安全 | 设备支持 Portal, MAC,802.1x 认证，支持 AAA, Radius 认证 ，支持 802.1X 认证 ，支持 端口隔离、端口安全，支持 IP+MAC+port 绑定，支持 ARP detection |
| 管理特性 | 设备支持通过CLI, Telnet,Console口进行配置 ，支持SNMPv1/v2/v3 ，支持WEB网管，支持 NTP ，支持电源告警，支持实时温度检测和告警 |
| 资质要求 | 提供工信部入网证书 |

### 管理平台

- 技术参数

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 本域管理摄像机不少于256路，可管理摄像机总部不少1000路，最大可配置用户数不少于1000个 |
| 2 | 业务功能应高度集成，应采用面向事件、业务的软件设计，实现一个业务一站式管理。主要业务应包括：报警管理、监控管理、地图应用、卷宗管理、车辆管理、预案管理、系统配置等 |
| 3 | 具备双IP管理功能，支持双网卡方案跨网路配置服务器，向多个封闭网络提供数据服务 |
| 4 | 应支持视频巡更功能。不同时间段安排不同的视频巡更任务。巡更任务定时自动提醒。保安员未按时执行可产生违规信息，违规信息可实时上报、联动，也可以事后统计、记录、查询。保安员在巡更过程中发现问题可一键录入备注信息，备注信息可实时上报、联动，也可以事后统计、记录、查询 |
| 5 | 应能支持完备的报警联动功能，在发生报警时，能自动联动实况、上墙、抓拍、存储、语音对讲、回放、云台预置位、邮件等 |
| 6 | 录像和回放要求：系统前端全面采用1080P存储，系统平台应能够避免单点故障导致的漏录和录像丢失的现象发生，存储应采用非文件方式存储，由前端IPC直接向IPSAN存储写入录像数据，需实现秒级检索和即时回放。存储系统应支持快速检索，可对一段历史图像可以等分几个时间段，各个时间段同时播放，从而减少因历史图像查询带来的时间延误。 |
| 7 | 支持前端设备和存储设备之间进行直接存储，且不生成文件，需要在公安部型式检验报告中体现。需在公安部型式检验报告体现并加盖厂商章 |
| 8 | 用户权限：针对一级总控中心及各分控中心的不同管理员、值班员等登录用户可进行角色管理，对用户权限进行分级、分设备、分功能的管理，可以有效地控制、屏蔽非法用户的连接，保证了数据的安全性。 |
| 9 | 设备监视：系统应支持实时监控系统内各个设备工作状态。当发现异常情况时，按事先设定的事件处理办法自动处理。 |
| 10 | 系统日志：在系统出现异常后，为方便快速系统异常的原因，系统应支持记录所有功能操作、异常情况的日志，并提供多种检索、查询方案，可供事后审计。 |
| 11 | 双直存功能：支持前端设备同时与上下级域的存储设备进行直接存储，且不生成文件（即不使用文件系统）。需在公安部型式检验报告体现并加盖厂商章 |
| 12 | 即时回放试验：出现紧急情况时，能从当前时间后退查看录像，回放时间进度可调节。需在公安部型式检验报告体现并加盖厂商章 |
| 13 | 视频监控管理平台只处理认证、控制、配置、注册等信令信息，不进行图像的集中处理，当服务器故障或网络中断时，不影响正在进行的视频流的存储。 |
| 14 | UDP网络下单播和组播支持抗5%的丢包。需在公安部型式检验报告体现并加盖厂商章 |
| 15 | 为保证系统可长期不间断的稳定运行，视频管理平台必须具有自愈能力，当意外掉电、网络故障等问题修复后，平台自动回复到故障发生前的状态继续运行。 |
| 16 | 全网支持组播或采用更优的技术，视频流直接由前端IPC通过交换机到达客户端和IPSAN存储，实现多用户并发访问，同时不增加网络带宽及服务器负载。 |
| [17 | ★访问控制：监控设备未注册到视频管理服务器前，视频管理服务器仅开放指定通信端口；注册成功后，视频管理服务器开放视频业务端口。需在公安部安全检验报告体现并加盖厂商章 |
| 18 | 视频管理服务器支持802.1x认证，通过认证的终端设备被未授权替换后，替换设备不能正常接入和使用。需在公安部安全检验报告体现并加盖厂商章 |
| 19 | 监控设备未注册到视频管理服务器前，视频管理服务器仅开放指定通信端口；注册成功后，视频管理服务器开放视频业务端口（提供公安部安全检测报告证明） |
| 20 | ★视频管理服务器支持802.1x认证，通过认证的终端设备被未授权替换后，替换设备不能正常接入和使用（提供公安部安全检测报告证明） |

### 解码器

- 技术参数

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备具有高稳定性，采用嵌入式Linux操作系统，满足7*24小时不间断稳定运行 |
| 2 | 设备应能支持H.264编解码协议 |
| 3 | 整机解码性能至少支持4路1080P@60/50hz、8路1080P@30/25hz、8路720P@60hz、8路1080I@60/50hz、16路720P@30hz、36路D1、64路CIF |
| 4 | 单屏最大输出至少支持2路1080P@60/50hz、4路1080P@30/25hz、4路720P@60hz、4路1080I@60/50hz、8路720P@30hz、16路D1、16路CIF |
| 5 | 设备应能支持G.711μ音频编解码算法，支持静音功能 |
| 6 | 设备支持不同码率、不同分辨率、不同格式的自适应解码，切换无需重启设备 |
| 7 | 设备应支持不低于4路DVI-I视频输出接口 |
| 8 | 设备应支持不低于2路DVI-D或者VGA视频输入接口 |
| 9 | 设备应支持不低于8路告警输入接口和6路告警输出接口 |
| 10 | 设备应支持不低于1个RS-485接口和1个RS-232接口 |
| 11 | 设备应包括不低于2个10M/100M/1000M/ Base-T自适应，RJ45接口,支持双网口备份特性，规避前端链路和接入交换机的单点故障 |
| 12 | 设备支持1/4/9/16分屏模式，并支持多分屏模式间的动态切换 |
| 13 | 设备应支持多视频输出接口的拼接，拼接能力至少包括1*2、2*2 |
| 14 | 设备每个视频通道均应支持至少1组场名OSD和1组时间OSD，其中场名OSD能支持2个不同场名内容，在同一位置交替显示，显示时间可配置。 |

### 液晶显示屏

- 技术参数

| 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 对 角 线 尺 寸(inch) | 46英寸 |
| 外观设计 | 采用一体化设计，驱动板与屏体之间线缆不宜裸露在外，宜采用铝合金外壳，减轻设备重量 |
| 背光源 | LED 背光（直下式） |
| 分辨率 | 不低于 1920×1080P（需提供封面具有CNAS资质认证标示的检测机构出具的检验报告中体现) |
| 色彩均匀性 | ≥95%（需提供封面具有CNAS资质认证标示的检测机构出具的检验报告中体现) |
| 可视角度 | ≥178°（需提供封面具有CNAS资质认证标示的检测机构出具的检验报告中体现) |
| 响应时间(平均) | ≤6ms（需提供封面具有CNAS资质认证标示的检测机构出具的检验报告中体现) |
| 亮度 | ≥500cd/㎡ |
| 物理拼缝 | ≤5.3mm |
| 视频输入口 | 1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口 |
| 抗强光干扰 | 可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95K Lux能正常工作（需提供封面具有CNAS资质认证标示的检测机构出具的检验报告中体现) |
| 防眩光 | 液晶单元整机具备防眩光功能（需提供封面具有CNAS资质认证标示的检测机构出具的检验报告中体现) |
| 节能环保 | 具备一键开启或关闭背光灯功能，实现节能环保效果（需提供封面具有CNAS资质认证标示的检测机构出具的检验报告中体现) |
| 智能温控 | 具备有效监控、断电保护功能（需提供封面具有CNAS资质认证标示的检测机构出具的检验报告中体现) |
| 智能光控 | 具备智能光感护眼功能，液晶单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度（需提供封面具有CNAS资质认证标示的检测机构出具的检验报告中体现) |
| 漏光 | 低于0.02cd/m²（需提供封面具有CNAS资质认证标示的检测机构出具的检验报告中体现) |
| 提高锐度 | 采用特殊显示技术，可提高图像锐度 |
| 3D降噪 | 采用3D高画质图像数字处理技术，有效消除杂波干扰，边缘锯齿现象（需提供封面具有CNAS资质认证标示的检测机构出具的检验报告中体现) |
| IP解码 | 液晶单元支持不低于4路1080P解码性能（需提供封面具有CNAS资质认证标示的检测机构出具的检验报告中体现) |
| 色彩一致性调整 | 多个液晶单元具备一键色彩调整功能，快速调整屏幕色差（需提供封面具有CNAS资质认证标示的检测机构出具的检验报告中体现) |
| 智能防灼屏 | 液晶单元具备智能防灼屏功能（需提供封面具有CNAS资质认证标示的检测机构出具的检验报告中体现) |
| 倍增功能 | 液晶单元具备倍增畅显功能，可将输入的25/30帧图像转成50/60帧输出，使图像更加流畅 |
| 光学拼缝检测 | 液晶单元支持通过遥控器自动调节水平、垂直方向光学拼缝，且调节区间不低于30级 |
| 热保护检测 | 液晶单元具备自动显示设备当前温度的功能；液晶单元具备自动开启风扇功能；液晶单元具备自动温感报警功能。 |
| 单元待机检测 | 液晶单元系统具备待机功能 |
| 信号补偿检测 | 液晶单元具备信号衰减补偿功能，解决远距离传输信号衰减问题（需提供封面具有CNAS资质认证标示的检测机构出具的检验报告中体现) |
| 防辐射 | 产品具备防辐射功能 |
| 功耗 | ≤142W |
| 电压保护 | 显示单元具备过流、短路、过压、欠压保护功能 |

# 售后服务要求及响应时间

## 项目建设周期

本项目要求在合同签订生效之日起60日历日内完成供货、实施和验收。

## 服务要求

本项目的系统上线运行后，需要强有力的技术服务团队要求支持，才能确保系统顺利运行，才能逐渐发挥信息化系统应有的成效。因此，就系统的售后服务，对供应商提出如下要求：

要求供应商就本项目任命专门的售后服务负责人，要求具有项目经理同等资历。要求供应商内部具有完整的售后服务质量管理保障体系，确保售后服务质量。请供应商在响应文件中对售后服务的内容、技术要求、响应效率、服务方式等方面进行详细的叙述。

本项目上线运行（通过初验）后，要求1名技术人员常驻项目现场，每天24小时不间断为系统运行提供专门的技术要求支持。

## 响应时间

（1）提供7×24小时服务承诺

供应商需承诺提供3年全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询

服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。

（2）故障修复时限承诺

在接到故障报修后，供应商须在1小时内响应，技术工程师在每天8:00～

18:00期间1小时到达现场，其余期间2小时到达现场。到达现场后4小时

内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。如无法按时排除

故障，在有备用配件资源的情况下，必须在12小时内替代解决，在无备用

配件资源的情况下，必须在24小时内用其它手段进行替代，由此产生的费

用由供应商承担。

# 设备安装、测试和验收要求

## 设备安装

供应商必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个系统的网络联调工作。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，供应商有责任和义务在施工方案中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

对供应商要求：

1) 要求供应商必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

2)供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

3) 安装调试在设备到货后3个工作日内开始进行。

4) 所有设备均须由供应商送货上门并安装调试。用户不再支付任何费用。

5) 自系统安装工作一开始，供应商应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

6)供应商和产品供货商对提供的产品保证至少三年的产品免费技术支持售后服务。

## 测试和验收

供应商应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

### 开箱检验

1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

2）拆箱后，供应商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

### 系统测试

系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

1）单项测试：单项产品安装完成后，由供应商进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

2）网络联机测试：网络系统安装完成后，由供应商和设备使用单位对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

3）系统运行正常，联机测试通过。

4）如商检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

5）供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

## 系统验收需求

### 设备到货验收

（1）设备到货验收由项目管理、技术咨询单位和监理单位组织，采购人和供应商派员参加。

（2）设备到货验收前，承建商提供材料设备清单、设备原厂证明、品合格证、材料自检证明、报关单（进口设备）等资料，由其他各方对到货设备及材料进行抽样检查，并对抽样设备及材料进行相关登记，按比例抽样检测完毕填写相关到货验收表格，以作记录。

### 竣工验收

（1）系统开通后须正常试运行30天，试运行期间出现问题，试运行期从故障排除之日起重新计算。

（2）项目验收须经过采购及监理单位联合验收通过，所有验收费用由供应商承担。

（3）供应商应在响应文件中，根据《广东省安全技术防范管理条例》、《广东省安全防技术范管理条例实施办法》的要求，提交详细描述验收的组织和实施办法，测试方案，试运行时间，用户验收条件等。

附件1

温泉镇温泉村高清视频监控系统设备清单预算一览表

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 |  | 配置及性能说明 | 产地 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万筒型网络摄像机 | 国产 |  | 1080P高清定焦红外筒机(宽动态款,PoE,50m红外,6mm定焦,H.265或兼容SVAC) | 中国 | 29 | 台 |
| 2 | 支架 | 国产 |  | 6寸筒机壁装支架 | 中国 | 29 | 支 |
| 3 | 网络光端机 | 国产 |  | 10/100BASET（X）(RJ45)；100BaseFX（FC接口，单模光纤）；20公里 | 中国 | 18 | 个 |
| 4 | 网络视频录像机（NVR） | 国产 |  | 16盘位,64路接入，支持不低于14个HDMI视频输出接口，1个VGA口；具备2个业务HDMI接口卡槽，单解码卡支持6个HDMI接口，解码卡支持HDMI总接口数量≥12 | 中国 | 1 | 台 |
| 5 | 监控级硬盘 | 国产 |  | 4TB硬盘 | 中国 | 14 | 块 |
| 6 | 综合管理平台 | 国产 |  | 综合安防应用服务器,含许可:单机安装+60路摄像机接入+4路车辆道闸接入+1台TMS+1台DM+1台MS,各终端软件,基于IMOS平台 | 中国 | 1 | 台 |
| 7 | 高清解码控制器 | 国产 |  | 4路高清视频解码器(基于IMOS平台) | 中国 | 1 | 台 |
| 8 | 摄像机电源 | 国产 |  | 12V2A | 中国 | 29 | 个 |
| 9 | 核心交换机 | 国产 |  | 以太网交换机主机(48个千兆电口+4个千兆光口) | 中国 | 1 | 台 |
| 10 | 46寸拼接屏 | 国产 |  | LCD拼接显示单元（第二代） | 中国 | 4 | 台 |
| 11 | 线缆包 | 国产 |  | 15m DVI线缆包 | 中国 | 4 | 条 |
| 12 | 大屏支架 | 国产 |  | 46寸/47寸/49寸拼接屏壁挂式前维护通用钣金支架单元(仅适用于四层及以下) | 中国 | 4 | 个 |
| 13 | 大屏安装调试费 | 国产 |  | 显控系统工程安装服务 | 中国 | 4 | 项 |
| 14 | 光纤交换机 | 国产 |  | 4路百兆以太网电口，1路sc光口，20公里 | 中国 | 18 | 个 |
| 15 | 光纤交换机机架 | 国产 |  | 16路插槽，内带双路电源 | 中国 | 1 | 台 |
| 16 | 光纤配线架 | 国产 |  | 光纤交换 | 中国 | 1 | 台 |
| 17 | 管理电脑 | 国产 |  | 双核I3-4170（主频3.7GHz） 4G内存 1000G硬盘 1G独显 | 中国 | 1 | 台 |
| 18 | UPS电源 | 国产 |  | 3KvA 含16块36A电池 | 中国 | 1 | 套 |
| 19 | 机柜 | 国产 |  | 42U 带供电设备 | 中国 | 1 | 套 |
| 20 | 室外设备机箱 | 国产 |  | 含漏电开关、防尘网 | 中国 | 18 | 个 |
| 21 | 室外光缆 | 国产 |  | 6芯室外轻铠 | 中国 | 4300 | 米 |
| 22 | 防雷器 | 国产 |  | 摄像机信号防雷 | 中国 | 29 | 个 |
| 23 | 网线 | 国产 |  | 超五类 | 中国 | 1800 | 米 |
| 24 | 光纤 | 国产 |  | 6芯室外单模光纤 | 中国 | 4400 | 米 |
| 25 | 线缆架空敷设 | 国产 |  | 包括7米水泥杆、悬空钢缆，挂钩、固定件 | 中国 | 7000 | 米 |
| 26 | 光纤跳线 | 国产 |  | SC-SC 3米 | 中国 | 29 | 根 |
| 27 | 市电引入 | 国产 |  | 包括市电引入施工 | 中国 | 18 | 项 |
| 28 | PE子管 | 国产 |  | DN32PE子管 | 中国 | 450 | 米 |
| 29 | 线缆辅材 | 国产 |  | 含线管、胶布、铁线、扎带、尼龙软管等 | 中国 | 1 | 批 |
| 30 | 其他辅材 | 国产 |  | 胶带，螺丝，光纤熔接，熔接盒等 | 中国 | 1 | 批 |
| 1 | 项目监理费 |  | 项目监理管理费=项目预算总价* |  |  | 1 | 项 |
| 2 | 项目设计费 |  | 项目设计咨询费=项目预算总价* |  |  | 1 | 项 |
| 3 | 项目采购费 |  | 项目采购费=项目预算总价+项目监理管理费+项目设计咨询费 |  |  | 1 | 项 |

附件2